《408会议室音视频系统改造》项目比选

技术服务要求

供货范围详见下表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频系统 |  |  |  |
| 1 | 100寸视频会议一体机 | 1 | 台 |
| 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 手拉手会讨主机 | 1 | 台 |
| 2 | 短杆话筒主席单元 | 1 | 只 |
| 3 | 短杆话筒代表单元 | 1 | 只 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 5 | 按键型墙面板 | 1 | 台 |
| 6 | 6寸全频会议扬声器（标配L型支架） | 4 | 台 |
| 7 | 两通道数字功率放大器 | 2 | 台 |
| 8 | 无线会议话筒 | 1 | 套 |
| 9 | LED平板会议灯（含支架） | 2 | 台 |
| 10 | 线缆线材 | 1 | 批 |
| 11 | 桌插 | 2 | 个 |
| 升级改造施工工程 |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程 | 1 | 项 |

一、显示屏技术要求

1. ★显示屏尺寸：100寸（16：9）；

2.刷新率：120Hz

3. ★分辨率≥3840*2160；

4.显示色彩：10bits，107B

5.亮度≥500cd/㎡

6.对比度≥3000:1；

7. ★视角（度）≥178°；

8. ★4mm全钢化高防爆玻璃

9. ★背光灯寿命：≥50000小时

10.内置OPS

11.触摸嵌入方式：内置一体式，非外挂式

12.触摸感应技术：红外触摸

13.触摸点数：10点触摸

14．触摸分辨率：32768*32768

15.计算机响应：系统自动识别≤12ms

16.前端端口：USB Type-B Touch 端口 1路、VGA AUDIO 输入端口 1路、USB端口 2路、HDMI输入端口 1路、VGA输入端口 1路。

二、音频设备技术要求

2.1手拉手会讨主机

1、视像跟踪讨论网络数字会议系统，采用现代数字化主流连接RJ45网线型接口，采用高可靠、高性能低功耗处理器，全数字化信号处理对整套系统在抗干扰能力、通讯稳定性和保密性上得到更有效的提升，系统采用加密智能数字化控制技术。

2、连接电脑可支持USB接口、TCP/IP 网络接口和RS232串口控制等多种选择。

3、★3.5英寸中/英文操作界面，DC24V安全电压供电工作，确保用户人身安全（人体触电电压为36V），能耗低，安全性高，绿色环保。

4、五路RJ45网口系统单元接口，分别为5路主输出口和5路备份输入口

5、连接话筒采用超5类（6或7类都可以）网线RJ45水晶头，有效抵抗干扰，传输更可靠

6、系统单元采用环形回路接法（1输出1备份输入），即使中间连接线出故障也不会导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用。

7、系统可挂载150席单元，每路负载30席单元

8、支持多台主机级联扩展挂载2550席单元同时进行会议

9、★具有TCP/IP 网络接口，可进行远程控制及远程协助

10、支持RS232中控控制，且具有双向发码功能，与中控实现完美配合

11、支持外部音频输入和录音输出口

12、★支持PELCO P/D，SONY  EVID70  RS422摄像头协议

13、系统可设置锁定或解除话筒所操作的功能，包括语言选择

14、系统输入和输出具有电子音量调节功能，有效杜绝杂音出现

15、发言模式具有：先进先出、后进先出、自动模式、讨论模式、主席模式

2.2话筒主席单元

1、主席单元具有视像跟踪讨论会议功能的会议话筒单元，采用RJ45网线型接口

2、话筒音头采用全铜金属材料设计，具有语音清晰厚实，频响宽广，灵敏度高不易产生啸叫等特点。

3、主席单元设有中断键，可在任何情况下关闭列席话筒，便于管理会议秩序。

4、话筒具有4个辅助功能键和1个开启/关闭键、1个优先键（主席专有）

5、全金属铝面板着色工艺，高端大气，14mm镀金录音咪芯，拾音距离达50cm。

6、单元采用环形回路接法（1输出1备份输入），即使中间连接线出故障也不会导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用。

7、话筒所有按键采用高品质长寿命，防潮防尘静音开关，杜绝出现“砰砰”声的开关震动声

8、支持锁定辅助功能按键防止误操作，也可解除锁定辅助功能按键进行二次或多少调整

9、话筒开启/关闭按键具有红色光环指示，操作直观简单，指示清晰

10、主席优先按键具有任何时候都可以关闭代表单元，高效管理会议秩序

2.3话筒代表单元

1、代表单元具有视像跟踪讨论会议功能的会议话筒单元，采用RJ45网线型接口

2、话筒音头采用全铜金属材料设计配合本公司专利最新声学研究成果；使得语音更加清晰厚实，频响宽广，灵敏度高不易产生啸叫等特点。

3、支持4键、音量V-\音量V+\临时静音\中英文转换\及视频自动跟踪功能

4、全金属铝面板着色工艺，高端大气，14mm镀金录音咪芯，拾音距离达50cm。

5、连接话筒采用超5类（6或7类都可以）网线RJ45水晶头，有效抵抗干扰，传输更可靠

6、单元采用环形回路接法（1输出1备份输入），即使中间连接线出故障也不会导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用。

7、话筒所有按键采用高品质长寿命，防潮防尘静音开关，杜绝出现“砰砰”声的开关震动声

8、可受控于主席优先按键在任何时候都可以接受主席单元控制发言状态

9、支持锁定辅助功能按键防止误操作，也可解除锁定辅助功能按键进行二次或多少调整

10、话筒开启/关闭按键具有红色光环指示，操作直观简单，指示清晰

2.4数字音频处理器

1、★自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面

2、★8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关，0、6、30、36、42dB多级增益调节；

3、★8路平衡式线路输出；

4、采样率：48kHz；

5、★输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡（支持多种类型，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP）；

6、支持RC面板远程控制；

7、输出每通道：可选8段参量均衡或31段图示均衡、延时器、高低通滤波器、即时响应限幅器；

8、内置自适应回声消除AEC；内置自适应反馈消除（AFC），具有16个抑制点，支持手动、固定、动态三种工作模式；

9、全功能矩阵混音功能，交叉点电平可调；

10、LAN多用途数据传输及调试接口；

11、RS-232双向串行控制接口；

12、支持20组场景预设功能。

13、USB2.0，录放接口；

14、动态范围:  大于106dB;

15、频率响应: 20～20kHz (±0.5dB);

16、★总谐波失真(THD+N): ≤0.002% @1kHz，+8dBu。

2.5按键型墙面板

1、可编程LED：4个双色

2、可编程按键：4

3、多面板可任意组合，实现多种控制功能

4、用户可自定义面板控制功能，包括LED灯指示、按键功能等

5、标准CAT5连接方式，支持POE供电功能

6、TCP/IP标准控制协议，同一系统中，按控制需求可任意设置控制面板的数量

2.6全频音箱

1、全频会议扬声器；

2、低音单元：6"×1；

3、高音单元：1"×1；

4、功率：持续≥80W，节目≥160W，峰值≥320W；

5、定阻：8Ω；

6、频率响应：80Hz-10kHz(±3dB)；

7、灵敏度：≥88dB；

8、最大声压级：≥113dB；

9、指向性：80°×60°。

2.7功率放大器

1、★采用Class D技术，转换效率可达90%以上；

2、额定功率：2×150W/8欧，2×250W/4欧；桥接：1×500W/8欧；

3、频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）；

4、★总谐波失真(THD)：≤0.05% (8Ω、150W)；

5、输入灵敏度：+4dB@(1.23V)；

6、信噪比：≥80dB。

2.8无线一拖二手持话筒

1、 双通道无线手持话筒。

2﹑ 采用UHF频段，数字电子电路，特性稳定。

3﹑ 电子电位音量调节。

4﹑ 自动频率搜索：通过自动搜索功能，可以自动搜索空闲的载波频率（在干扰的情况下）。

5﹑IR红外自动对频功能：通过红外线接口完成发射器的无线同步。

6、发射器的实时状态可在接收机显示，例如（实时电量状态）。

7、频率范围：640-690MHz

8、最大频道数：100*2

9、接收灵敏度：＜-97dBm for 30dB S/N Ratio

10、频率响应：60~15000Hz

11、信噪比：＞105dB（A）

12、动态范围：＞100dB

2.9会议平板灯

1、额定电压：AC100~240V，50/60Hz

2、功耗：≥200W

3、光源：672颗0.5W高显高亮LED贴片灯珠

4、显色指数：CRI≥92

5、色温：标配【双色温3200K+5600】,（可定3200K或5600K）

6、控制通道 : 双色温4CH，单色温2CH

7、中心照度：≥500Lux【3米4000K】，

8、显示 : 四位数码管+点阵式按键操作

9、频闪：0-30Hz

10、材料工艺 : 铝型材+钣金。

11、冷却系统 : 铝型材自然散热，无风机设计。

12、包含灯架。

三、现场施工改造要求

1、室内安装可调光LED开关，灯具及综合布线，灯具18套。

2、室内新做影背墙。

3、室内墙面粉涮。

4、室内电视屏幕墙方钢加固。

5、室内新铺600x600的地面砖6㎡，

四、服务要求

1.质保期限：12个月

1.对使用中的问题进行专业指导；

2.设备故障半小时内响应，一般故障2小时内解决，严重故障4小时内解决；

3.专人按月定期巡检维护，提供巡检报告；